P2P 穿透模块开发手册 v1.22

# 1. SDK压缩包的目录：

| 目录 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Bin | Android系统的JNI封装库工程 |  |
| Demo | P2P 穿透模块的演示程序的代码 |  |
| DemoApp | 演示程序的可执行文件。由于IOS系统上发布程序受限，只提供了演示程序在模拟器上运行的截图。 | 演示程序登录到PP透架设的P2P服务器，地址：connect.peergine.com:7781 |
| Depend | 第三方依赖库文件 |  |
| Doc | 文档目录 |  |
| Include | P2P 穿透模块的API头文件 |  |
| Lib | P2P 穿透模块的库文件 |  |

# 2. 各种OS平台下的库文件名称：

| OS系统 | 库文件名 | 依赖库 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Android | Lib\libconnect_and.a | Depend\Lib\Android\lib\libcrypto.a |  |
| Android JNI | Bin\Android\pgJniConnect |  | Android的JNI封装形式的库 |
| IOS | Lib\libconnect_ios.a | Depend\Lib\IOS\lib\libcrypto.a libpthread (系统自带) libiconv (系统自带) libresolv (系统自带) | 真机和模拟器共用一个库文件 |
| Windows | Lib\pgDllConnect.dll Lib\pgDllConnect.lib | ws2_32.lib (系统自带) winmm.lib (系统自带) | Windows的动态链接库 |
| Ubuntu | Lib\libconnect_ubt.a | Depend\Lib\Ubuntu\lib\libcrypto.a |  |
| MacOSX | Lib\libconnect_mac.a | Depend\Lib\MacOSX\lib\libcrypto.a |  |

注：嵌入式Linux平台的库，需要提供toolchain给PP透编译。有一些芯片硬件已经编译好了P2P穿透模块的库，可以直接提供，详情请联系PP透的客服人员。

# 3. 如何使用P2P穿透模块

## 1）运行模式

P2P穿透模块有两种运行模式：侦听端和客户端。当运行为侦听端时，它是被动的，它等待来自客户端的连接。相反，当运行为客户端时，它总是主动去连接侦听端。这就类似于TCP SOCKET编程的服务器端和客户端。在调用pgInitialize()函数初始化P2P穿透模块时，通过uMode参数传入运行模式，确定它运行为侦听端还是客户端。

## 2）初始化实例

P2P穿透模块支持多实例，每调用一次pgInitialize()就创建一个实例。在P2P服务器看来，一个实例就是一个P2P节点用户。一般情况下，一个应用程序使用一个P2P实例就够了。但特殊的情况下，可能需要多个实例，例如一个应用程序需要既作为侦听端又作为客户端，那么它就需要创建2个实例，一个初始化为侦听端，另一个初始化为客户端。

初始化实例的时候，还要传入P2P服务器的地址、用户ID、密码、配置参数等，详情请参考pgInitialize()函数的说明。初始化后，P2P穿透模块会使用传入的用户ID和密码登录到P2P服务器。

## 3）接收事件

P2P穿透模块通过事件的方式上报状态给应用程序，应用程序调用pgEvent()接收事件。在初始化后，应用程序应该及时接收事件。事件随时会产生而且会产生多次，应用程序应该在一个循环里持续地接收事件。事件的接收和处理应该及时，应用程序最好单独使用一个线程接收事件，避免处理其他事务延误了事件的接收和处理。例如，应用程序接收到PG_EVENT_READ事件时，应该立即调用pgRead()函数去接收数据。及时地接收和处理事件，才能保证P2P穿透模块高效运行。

## 4）建立连接会话

客户端通过调用pgOpen()函数发起一个连接，侦听端被动地接受连接。客户端调用pgOpen()函数时传入的lpszListenID，就是侦听端调用pgInitialize()初始化时传入的登录用户名lpszUser，两者必须一致。连接成功后，两端都会上报一个PG_EVENT_CONNECT事件，并输出该连接的会话ID。

由于网络故障等原因，建立连接可能会失败。如果超过连接尝试时间，依然没有成功，则会上报PG_EVENT_CLOSE事件，应用程序收到这个事件后，应该立即调用pgClose关掉连接会话。再根据需要调用pgOpen()重新尝试连接。

当客户端发起连接时，如果侦听端不在线，则会上报PG_EVENT_OFFLINE事件。这时客户端调用pgClose关掉连接会话。再根据需要调用pgOpen()重新尝试连接。

## 5）发送接收数据

连接建立成功后，任何一端都可以调用pgWrite()函数发送数据。数据到达对端后，本端会收到PG_EVENT_WRITE事件，说明数据已经到达对端。同时对端也会收到PG_EVENT_READ事件，这时对端应该立即调用pgRead()函数读取数据。（提醒：及时地接收事件和读取数据，才能保证高效的通信。如果P2P穿透模块已经接收到了数据并且上报了事件，但是应用程序迟迟不去接收事件和读取数据，通信效率依然会显得低下。）

P2P穿透模块传输数据是可靠的，P2P穿透模块内部会处理丢包重传。调用 pgWrite()发送数据时，如果返回成功，则说明P2P穿透模块已经接受数据，它会保证数据可靠传输到对端。如果pgWrite()一次发送的数据过长，P2P穿透模块会把数据分片传输。等所有的分片都到达对端后，P2P穿透模块把分片的数据重新组合，并由pgRead()一次读出。也就是说pgWrite()一次发送的数据，对端肯定是由pgRead()一次读出，P2P穿透模块会处理每次发送的数据的边界。

为了减少pgWrite()和pgRead()调用的次数，提高程序运行效率，应用程序一次发送的数据尽量长一些。pgWrite()一次发送数据最大长度由PG_INIT_CFG_S结构体的uBufSize参数决定，可以通过设置这个参数来调节最大发送长度。当然，也不应该设置得太长，因为一次发送越长，P2P穿透模块内部就要开辟越大的缓冲区来缓存数据，就会消耗更大的内存。开发者应该根据实际的情况在效率与资源之间进行权衡。

## 6）关闭连接会话

任何一端都可以调用pgClose()函数关闭连接。在侦听端也可以调用pgClose()来拒绝一个连接请求。应用程序在清理实例之前，必须调用pgClose()把所有的连接都关闭。

## 7）局域网扫描

P2P穿透模块支持在客户端搜索同个局域网里的侦听端。客户端调用pgLanScanStart()函数发起搜索，等接收到PG_EVENT_LAN_SCAN事件后，调用pgLanScanResult()读出搜索的结果。

## 8）清理实例

程序退出之前或者不再使用P2P时，应用程序必须调用pgCleanup()清理实例。

# 4. C语言API接口(参考pgLibConnect.h)：

## 1）常量：

### PG_MODE_E运行模式：客户端或侦听端

typedef enum tagPG_MODE_E {

PG_MODE_CLIENT,   // 客户端

PG_MODE_LISTEN,   // 侦听端（通常是设备端）

PG_MODE_BUTT,

} PG_MODE_E;

### PG_ERROR_E错误码定义

typedef enum tagPG_ERROR_E {

PG_ERROR_OK = 0,              // 成功

PG_ERROR_INIT = -1,          // 没有调用pgInitialize()或者已经调用pgCleanup()清理模块。

PG_ERROR_CLOSE = -2,         // 会话已经关闭（会话已经不可恢复）。

PG_ERROR_BADPARAM = -3,      // 传递的参数错误。

PG_ERROR_NOBUF = -4,         // 会话发送缓冲区已满。

PG_ERROR_NODATA = -5,        // 会话没有数据到达。

PG_ERROR_NOSPACE = -6,       // 传递的接收缓冲区太小。

PG_ERROR_TIMEOUT = -7,       // 操作超时。

PG_ERROR_BUSY = -8,           // 系统正忙。

PG_ERROR_NOLOGIN = -9,       // 还没有登录到P2P服务器。

PG_ERROR_MAXSESS = -10,      // 会话数限制

PG_ERROR_NOCONNECT = -11,    // 会话还没有连接完成

PG_ERROR_MAXINST = -12,      // 实例数限制

PG_ERROR_SYSTEM = -127,      // 其他错误。

} PG_ERROR_E;

### PG_EVENT_E: pgEvent()函数等待的事件定义

typedef enum tagPG_EVENT_E {

PG_EVENT_NULL = 0,          // NULL

PG_EVENT_CONNECT = 1,      // 会话连接成功了，可以调用pgWrite()发送数据。

PG_EVENT_CLOSE = 2,        // 会话被对端关闭，需要调用pgClose()才能彻底释放会话资源。

PG_EVENT_WRITE = 3,        // 会话的底层发送缓冲区的空闲空间增加了，

// 可以调用pgWrite()发送新数据。

PG_EVENT_READ = 4,         // 会话的底层接收缓冲区有数据到达，

// 可以调用pgRead()接收新数据。

PG_EVENT_OFFLINE = 5,      // 会话的对端不在线了，调用pgOpen()后，如果对端不在线，则上报此事件。

PG_EVENT_INFO = 6,           // 会话的连接方式或NAT类型检测有变化了，

// 可以调用pgInfo()获取最新的连接信息。

PG_EVENT_SVR_LOGIN = 16,    // 登录到P2P服务器成功（上线）

PG_EVENT_SVR_LOGOUT = 17,   // 从P2P服务器注销或掉线（下线）

PG_EVENT_SVR_REPLY = 18,    // P2P服务器应答事件，可以调用pgServerReply()接收应答。

PG_EVENT_SVR_NOTIFY = 19,   // P2P服务器推送事件，可以调用pgServerNotify()接收推送。

PG_EVENT_SVR_ERROR = 20,     // pgServerRequest返回错误。

PG_EVENT_SVR_KICK_OUT = 21,  // 被服务器踢出，因为有另外一个相同ID的节点登录了。

PG_EVENT_LAN_SCAN = 32,     // 扫描局域网的P2P节点返回事件。

// 可以调用pgLanScanResult()去接收结果。

PG_EVENT_PEER_FWD_STATUS = 33,   // 节点转发的状态信息，调用pgPeerFwdStatus()获取

PG_EVENT_PEER_FWD_STATISTIC = 34,   // 节点转发的（贡献）统计信息，

// 调用pgPeerFwdStatistic()获取

PG_EVENT_PEER_FWD_STAT_USED = 35,   // 节点转发的（消费）统计信息，

// 调用pgPeerFwdStatUsed()获取

} PG_EVENT_E;

### PG_PRIORITY_E数据发送/接收优先级

typedef enum tagPG_PRIORITY_E {

PG_PRIORITY_0,         // 优先级0, 最高优先级。

PG_PRIORITY_1,         // 优先级1

PG_PRIORITY_2,         // 优先级2

PG_PRIORITY_3,         // 优先级3, 最低优先级

PG_PRIORITY_BUTT,

} PG_PRIORITY_E;

### PG_CNNT_E通道的连接类型

typedef enum tagPG_CNNT_E {

PG_CNNT_Unknown = 0,             // 未知，还没有检测到连接类型

PG_CNNT_IPV4_Pub = 4,           // 公网IPv4地址

PG_CNNT_IPV4_NATConeFull,       // 完全锥形NAT

PG_CNNT_IPV4_NATConeHost,       // 主机限制锥形NAT

PG_CNNT_IPV4_NATConePort,       // 端口限制锥形NAT

PG_CNNT_IPV4_NATSymmet,         // 对称NAT

PG_CNNT_IPV4_Private = 12,      // 私网直连

PG_CNNT_IPV4_NATLoop,            // 私网NAT环回

PG_CNNT_IPV4_TunnelTCP = 16,    // TCPv4转发

PG_CNNT_IPV4_TunnelHTTP,        // HTTPv4转发

PG_CNNT_IPV4_PeerFwd = 24,      // 借助P2P节点转发

PG_CNNT_IPV6_Pub = 32,           // 公网IPv6地址

PG_CNNT_IPV6_Local = 36,        // 私网IPv6地址

PG_CNNT_IPV6_TunnelTCP = 40,    // TCPv6转发

PG_CNNT_IPV6_TunnelHTTP,        // HTTPv6转发

PG_CNNT_P2P = 128,               // P2P连接

PG_CNNT_Local = 129,             // 私网连接

PG_CNNT_PeerForward = 130,      // 节点转发连接

PG_CNNT_RelayForward = 131,     // 中继转发连接

PG_CNNT_Offline = 0xffff,       // 对端不在线

} PG_CNNT_E;

### PG_PEER_FWD_STA_E节点转发的状态

typedef enum tagPG_PEER_FWD_STA_E {

PG_PEER_FWD_STA_DISABLE = 0,    // 节点转发为禁用。

PG_PEER_FWD_STA_PAUSE = 1,      // 节点转发为暂停，因为本端正在使用网络带宽。

PG_PEER_FWD_STA_IDLE = 2,       // 节点转发为启用，且当前空闲。

PG_PEER_FWD_STA_USED = 3,       // 节点转发为启用，且当前正在协助转发。

} PG_PEER_FWD_STA_E;

### PG_NET_MODE_E选择网络的方式

typedef enum tagPG_NET_MODE_E {

PG_NET_MODE_Auto,               // 自动选择网络

PG_NET_MODE_P2P,                // 只使用P2P穿透

PG_NET_MODE_Relay,              // 只使用Relay转发

} PG_NET_MODE_E;

## 2）结构体：

### PG_INIT_CFG_S实例初始化参数。

typedef struct tagPG_INIT_CFG_S {

// 4个优先级的发送缓冲区长度，单位为：K字节。

// uBufSize[0] 为优先级0的发送缓冲区长度，传0则使用缺省值，缺省值为128(K)

// uBufSize[1] 为优先级1的发送缓冲区长度，传0则使用缺省值，缺省值为128(K)

// uBufSize[2] 为优先级2的发送缓冲区长度，传0则使用缺省值，缺省值为256(K)

// uBufSize[3] 为优先级3的发送缓冲区长度，传0则使用缺省值，缺省值为256(K)

// 提示：缓冲区的内存不是初始化时就分配好，要用的时候才分配。

//       例如，配置了256(K)，但当前只使用了16(K)，则只分配16(K)的内存。

//       如果网络带宽大，发送的数据不在缓冲区中滞留，则缓冲区实际使用的长度不会增长。

// 注意：缓冲区的长度值不能超过32768。

unsigned int uBufSize[PG_PRIORITY_BUTT];

// 会话尝试连接的超时时间。传入0则使用缺省值，缺省值为30秒。

// 在这段时间内，如果连接不成功，则上报PG_EVENT_CLOSE事件。

unsigned int uSessTimeout;

// 尝试P2P穿透的时间。这个时间到达后还没有穿透，则切换到转发通信。

// (uTryP2PTimeout == 0)：使用缺省值，缺省值为6秒。

// (uTryP2PTimeout > 0 && uTryP2PTimeout <= 3600)：超时值为所传的uTryP2PTimeout

// (uTryP2PTimeout > 3600)：禁用P2P穿透，直接用转发。

// !! [此参数已经弃用，请参考 pgSetConfig() 函数的'(P2PTryTime){}'参数]

unsigned int uTryP2PTimeout;

// 允许其他P2P节点借助本节点转发流量。非0：转发速率（字节/秒），0：不允许转发。

// 建议配置: 32K (字节/秒) 以上。

// !! [此参数已经弃用，请参考 pgSetConfig() 函数的'(ForwardSpeed){}'参数]

unsigned int uForwardSpeed;

// 是否借助第3方P2P节点转发流量。非0：是，0：否。

// !! [此参数已经弃用，请参考 pgSetConfig() 函数的'(ForwardUse){}'参数]

unsigned int uForwardUse;

// 传递初始化参数（目前在Android系统传入Java VM的指针。）

// 在JNI模块中实现JNI_Onload接口，获取到Java VM的指针，

// 并在pgInitialize()传入给P2P模块。

void* pvParam;

} PG_INIT_CFG_S;

### PG_INFO_S会话信息

typedef struct tagPG_INFO_S {

char szPeerID[128];             // 会话对端的P2P ID

char szAddrPub[64];             // 会话对端的公网IP地址

char szAddrPriv[64];            // 会话对端的私网IP地址

unsigned int uCnntType;        // 会话通道的连接类型（NAT类型），见枚举“PG_CNNT_E”

} PG_INFO_S;

### PG_LAN_SCAN_S局域网扫描结果

typedef struct tagPG_LAN_SCAN_S {

char szAddr[64];                // 会话对端的局域网IP地址

char szPeerID[128];             // 会话对端的P2P ID

} PG_LAN_SCAN_S;

## 3）函数声明：

### TfnLogOut日志输出回调函数：

/**

*  日志输出回调函数

*  uLevel：[IN] 日志级别

*  lpszOut：[IN] 日志输出内容

*/

typedef void (*TfnLogOut)(unsigned int uLevel, const char* lpszOut);

### pgSetConfig设置公共的配置参数：

/**

*  描述：设置公共的配置参数

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  lpszParam [IN] 配置的参数内容。

*      字符串方式的参数项，圆括号内为参数名，花括号内为参数值。

*      格式示例：(Digest){1}(Debug){0}(DnsRandom){1}(DnsUseIPv4){1}(DnsUseIPv6){1}

*

*      参数项：

*          Digest: 是否启用摘要认证方式。0:禁用，1:启用，默认为1

*          Debug: 是否开启调试信息输出。0:禁用，1:启用，默认为0

*          DnsRandom: 是否开启随机选取DNS解析返回IP地址。0:禁用，1:启用，默认为1

*          DnsUseIPv4: 是否使用DNS解析返回IPv4地址。0:禁用，1:启用，默认为1

*          DnsUseIPv6: 是否使用DNS解析返回IPv6地址。0:禁用，1:启用，默认为1

*          P2PTryTime: P2P穿透尝试的超时时间（秒）。

*                0：默认值6秒，大于0且小于等于3600：指定的超时时间，大于3600：强制使用Relay转发

*          P2PTryInterval: P2P穿透尝试的间隔（秒）

*          ForwardSpeed: 允许其他P2P节点借助本节点转发流量。非0：转发速率（字节/秒），0：不允许转发。

*          ForwardGate: 禁用节点转发功能的本节点带宽的门限（字节/秒）

*          ForwardUse: 是否借助第3方P2P节点转发流量。非0：是，0：否。默认为非0

*          ForwardMaxSess: 本节点允许最大节点转发的会话数。

*          ForwardStatEnable: 是否启用节点转发统计功能。非0：是，0：否。默认：0

*          ForwardIntervalByte: 上报节点转发流量统计的字节数间隔，默认为：1048576

*          ForwardIntervalSecond: 上报节点转发流量统计的时间（秒数）间隔，默认为：10秒

*          ChannelMode: 传输通道类型。0:自动适应，1:只用P2P，2:只用中继转发。默认为0

*

*  返回值：见枚举‘PG_ERROR_E’的定义

*/

int pgSetConfig(const char* lpszParam);

### pgInitialize实例初始化函数：

/**

*  描述：P2P穿透模块初始化函数

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  lpuInstID：[OUT] 实例ID。P2P模块支持多实例，初始化时分配实例ID。

*  uMode：[IN] 运行模式：客户端或侦听端，见枚举“PG_MODE_E”

*  lpszUser：[IN] 客户端时为帐号用户名（侦听端时通常为设备ID）

*  lpszPass：[IN] 客户端时为帐号密码

*  lpszSvrAddr：[IN] P2P服务器的地址端口，例如：“127.0.0.1:7781”

*  lpszRelayList：[IN] 中继服务器地址列表，P2P无法穿透的情况下通过中继服务器转发。

*      格式示例："type=0&load=0&addr=127.0.0.1:443"

*      每个中继服务器有type、load和addr三个参数，多个中继服务器之间用分号‘;’隔开。

*  lpstInitCfg：[IN] 初始化参数，见结构“PG_INIT_CFG_S”的定义。

*      uBufSize[0] 为优先级0的发送缓冲区长度，传0则使用缺省值，缺省值为128K

*      uBufSize[1] 为优先级1的发送缓冲区长度，传0则使用缺省值，缺省值为128K

*      uBufSize[2] 为优先级2的发送缓冲区长度，传0则使用缺省值，缺省值为256K

*      uBufSize[3] 为优先级3的发送缓冲区长度，传0则使用缺省值，缺省值为256K

*  提示：缓冲区的内存不是初始化时就分配好，要用的时候才分配。

*        例如配置了256K，但当前只使用了16K，则只分配16K的内存。

*        如果网络带宽大，发送的数据不在缓冲区中滞留，则缓冲区实际使用的长度不会增长。

*  pfnLogOut：[IN] 日志输出回调函数的指针。回调函数原型见‘TfnLogOut’定义。

*  返回值：见枚举‘PG_ERROR_E’的定义

*/

int pgInitialize(unsigned int* lpuInstID, unsigned int uMode,

const char* lpszUser, const char* lpszPass, const char* lpszSvrAddr,

const char* lpszRelayList, PG_INIT_CFG_S *lpstInitCfg, TfnLogOut pfnLogOut);

### pgCleanup实例清理函数：

/**

*  描述：P2P穿透模块清理，释放所有资源。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*/

void pgCleanup(unsigned int uInstID);

### pgLevel设置日志输出的级别函数：

/**

*  描述：设置日志输出的级别。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uLevel：[IN] 日志输出级别：

*          0：重要的日志信息（默认开启），

*          1：数量较多但次要的日志信息（默认关闭）。

*  uEnable：[IN] 0：关闭，非0：开启。

*  返回值：等于0为成功，小于0为错误码

*/

int pgLevel(unsigned int uLevel, unsigned int uEnable);

### pgSelf获取实例本端的P2P ID：

/**

*  描述：获取实例本端的P2P ID。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  lpszSelfID：[OUT] 接受本端P2P ID的缓冲区。

*  uSize：[IN] ‘lpszSelfID’缓冲区的长度，不小于128字节。

*  返回值：见枚举‘PG_ERROR_E’的定义。

*/

int pgSelf(unsigned int uInstID, char* lpszSelfID, unsigned int uSize);

### pgEvent事件接收函数：

/**

*  描述：等待底层事件的函数，可以同时等待多个会话上的多种事件。事件发生后函数返回。

*  阻塞方式：阻塞，有事件达到或等待超时后返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  lpuEventNow：[OUT] 输出当前发生的事件，见枚举‘PG_EVENT_E’定义

*  lpuSessIDNow：[OUT] 当前发生事件的会话ID。

*      在‘PG_EVENT_SVR_XXX’事件时忽略此参数。

*  lpuPrio：[OUT] 输出当前发生事件的优先级，见枚举‘PG_PRIORITY_E’定义。

*      在‘PG_EVENT_SVR_XXX’事件时忽略此参数。

*  uTimeout：[IN] 等待超时时间（毫秒），传0为不等待，立即返回。

*  返回值：见枚举‘PG_ERROR_E’的定义。

*/

int pgEvent(unsigned int uInstID, unsigned int* lpuEventNow,

unsigned int* lpuSessIDNow, unsigned int* lpuPrio, unsigned int uTimeout);

### pgOpen打开会话函数：

/**

*  描述：打开一个会话，向侦听端发起连接请求。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*      连接不会马上完成，等pgEvent()收到PG_EVENT_CONNECT事件后，连接才成功。

*      如果pgEvent()收到PG_EVENT_CLOSE事件，说明连接无法成功，需要调用pgClose()关闭会话。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  lpszListenID：[IN] 侦听端的ID，也就是侦听端在pgInitialize()中传入的‘lpszUser’用户名。

*  lpuSessID：[OUT] 输出会话ID

*  返回值：见枚举‘PG_ERROR_E’的定义。

*/

int pgOpen(unsigned int uInstID, const char* lpszListenID, unsigned int* lpuSessID);

### pgWrite发送数据函数：

/**

*  描述：在一个会话上发送数据

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  uSessID：[IN] 会话ID

*  lpvData：[IN] 数据缓冲区地址

*  uDataLen：[IN] 数据长度。

*      为了提高性能，建议一次发送较长的数据，P2P模块内部会将数据进行分片传输，在接收端再把数据组合还原。

*      但一次发送的数据长度不能超过P2P模快内部的发送缓冲区的长度，参考PG_INIT_CFG_S结构的

*      uBufSize属性的说明。

*  uPriority：[IN] 数据优先级，见枚举’PG_PRIORITY_E’定义。

*  返回值：大于0为发送的数据长度。小于0为错误码（见枚举‘PG_ERROR_E’的定义）

*/

int pgWrite(unsigned int uInstID, unsigned int uSessID,

const void* lpvData, unsigned int uDataLen, unsigned int uPriority);

### pgRead接收数据函数：

/**

*  描述：在一个会话上接收数据

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  uSessID：[IN] 会话ID

*  lpvBuf：[OUT] 接收缓冲区地址

*  uBufLen：[IN] 缓冲区长度。

*      pgRead()一次接收的数据等于pgWrite()一次发送的数据。

*      如果pgWrite()一次发送的数据很长（例如16K字节），则P2P模块自动把数据分片进行传输。

*      在接收端，P2P模块把分片的数据重新组合还原，让pgRead()一次读出pgWrite()一次发送的数据。

*  lpuPriority：[OUT] 数据优先级，见枚举’PG_PRIORITY_E’定义。

*  返回值：大于0为接收的数据长度。小于0为错误码（见枚举‘PG_ERROR_E’的定义）

*/

int pgRead(unsigned int uInstID, unsigned int uSessID,

void* lpvBuf, unsigned int uBufLen, unsigned int* lpuPriority);

### pgInfo获取会话信息函数：

/**

*  描述：获取本端地址信息或一个会话对端的地址信息。

*      需要在收到PG_EVENT_INFO事件以后，才能成功获取有效信息。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  uSessID：[IN] 会话ID。uSessID为0时，获取本端的信息。uSessID为非零0时，获取对端的信息。

*  lpstInfo：[OUT] 获取到的会话信息，见‘PG_INFO_S’结构定义

*  返回值：0为成功。小于0为错误码（见枚举‘PG_ERROR_E’的定义）

*/

int pgInfo(unsigned int uInstID, unsigned int uSessID, PG_INFO_S* lpstInfo);

### pgPend获取一个会话的发送缓冲区剩余的帧数：

/**

*  描述：获取一个会话的发送缓冲区剩余的帧数（调用一次pgWrite()算发送一帧）。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  uSessID：[IN] 会话ID

*  uPriority：[IN] 数据优先级，见枚举’PG_PRIORITY_E’定义。

*  返回值：大于等于0为发送缓冲区剩余的帧数。小于0为错误码

*/

int pgPend(unsigned int uInstID, unsigned int uSessID, unsigned int uPriority);

### pgPeek查看当前需要接收数据的长度和优先级：

/**

*  描述：查看当前需要接收的数据的长度和优先级。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  uSessID：[IN] 会话ID

*  lpuPriority [OUT] 当前需要接收的数据的优先级，见枚举’PG_PRIORITY_E’定义。

*  返回值：大于等于0为当前需要接收的数据的长度，小于0为错误码

*/

int pgPeek(unsigned int uInstID, unsigned int uSessID, unsigned int* lpuPriority);

### pgClose关闭会话函数：

/**

*  描述：关闭一个会话。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  uSessID：[IN] 会话ID

*/

void pgClose(unsigned int uInstID, unsigned int uSessID);

### pgServerRequest发送P2P服务器请求的函数：

/**

*  描述：向P2P服务器发送一个请求。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  lpszData：[IN] 请求发送的内容，任意字符串。

*  uParam：[IN] 自定义参数。（目的是使请求和应答能够相匹配）。

*  返回值：0为成功。小于0为错误码（见枚举‘PG_ERROR_E’的定义）

*/

int pgServerRequest(unsigned int uInstID, const char* lpszData, unsigned int uParam);

### pgServerReply接收P2P服务器应答的函数：

/**

*  描述：接收P2P服务器的应答。

*      pgEvent()函数收到‘PG_EVENT_SVR_REPLY’事件时，调用此函数接收应答内容。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  lpszData：[OUT] 接收应答内容的缓冲区，输出P2P服务器返回的字符串。

*  uSize：[IN] 接收缓冲区的长度

*  lpuParam：[OUT] 返回在pgServerRequest()函数输入的自定义参数“uParam”。

*  返回值：大于等于0为接收缓冲区中的应答内容长度。小于0为错误码（见枚举‘PG_ERROR_E’的定义）

*/

int pgServerReply(unsigned int uInstID, char* lpszData, unsigned int uSize, unsigned int* lpuParam);

### pgServerNotify接收P2P服务器推送的函数：

/**

*  描述：接收P2P服务器的主动推送。

*      pgEvent()函数收到‘PG_EVENT_SVR_NOTIFY’事件时，调用此函数接收推送内容。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  lpszData：[OUT] 接收推送内容的缓冲区，输出P2P服务器推送的字符串。

*  uSize：[IN] 接收缓冲区的长度

*  返回值：大于等于0为接收缓冲区中的推送内容长度。小于0为错误码（见枚举‘PG_ERROR_E’的定义）

*/

int pgServerNotify(unsigned int uInstID, char* lpszData, unsigned int uSize);

### pgServerNetMode指定连接P2P服务器的网络方式（已经弃用）:

/**

*  描述：指定连接P2P服务器的网络方式。

*      在手机系统上使用P2P时，如果手机休眠，则网络切换到

*      “只使用Relay转发(PG_NET_MODE_Relay)”方式连接，可增强手机APP在休眠状态下的在线能力。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  uMode：[IN] 网络连接方式，见‘PG_NET_MODE_E’枚举。

*  返回值：0为成功。小于0为错误码（见枚举‘PG_ERROR_E’的定义）

*/

int pgServerNetMode(unsigned int uInstID, unsigned int uMode);

### pgLanScanStart发起局域网内的P2P节点搜索:

/**

*  描述：发起局域网内的P2P节点搜索。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  返回值：0为成功。小于0为错误码（见枚举‘PG_ERROR_E’的定义）

*/

int pgLanScanStart(unsigned int uInstID);

### pgLanScanResult获取局域网P2P节点搜索的结果:

/**

*  描述：获取局域网P2P节点搜索的结果。

*        在上报PG_EVENT_LAN_SCAN事件之后调用。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  lpstLanList：[OUT] 接收局域网P2P节点信息的数组。

*  uSize：[IN] 接收缓冲区的长度

*  返回值：大于等于0为返回的P2P节点个数。小于0为错误码（见枚举‘PG_ERROR_E’的定义）

*/

int pgLanScanResult(unsigned int uInstID, PG_LAN_SCAN_S* lpstLanList, unsigned int uSize);

### pgVersion获取本模块的版本：

/**

*  描述：获取本模块的版本。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  lpszVersion：[OUT] 接受版本信息的缓冲区。

*  uSize：[IN] 缓冲区的长度（建议大于等于16字节）

*/

void pgVersion(char* lpszVersion, unsigned int uSize);

### pgLoginNow触发立即尝试登录P2P服务器：

/**

*  描述：触发立即尝试登录P2P服务器。

*        针对SDK在移动端设备上运行时，设备休眠唤醒、APP切到前台或者网络恢复时，

*        调用此函数触发SDK立即尝试登录到P2P服务器，快速恢复上线状态。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  uDelay：[IN] 尝试登录的延时（秒）

*  返回值：大于等于0为返回的P2P节点个数。小于0为错误码（见枚举‘PG_ERROR_E’的定义）

*/

int pgLoginNow(unsigned int uInstID, unsigned int uDelay);

### pgPeerFwdStatus获取节点转发的状态信息

/**

*  描述：获取节点转发的状态信息

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  lpuStatus：[OUT] 当前的状态，（见枚举‘PG_PEER_FWD_STA_E’的定义）

*  lpuSessCount：[OUT] 当前的协助转发会话数

*  返回值：0为成功。小于0为错误码（见枚举‘PG_ERROR_E’的定义）

*/

int pgPeerFwdStatus(unsigned int uInstID, unsigned int* lpuStatus, unsigned int* lpuSessCount);

### pgPeerFwdStatistic获取节点转发的（贡献）统计信息

/**

*  描述：获取节点转发的（贡献）统计信息

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  lpuSpeed：[OUT] 当前的转发速度（字节/秒）

*  lpuByteCount：[OUT] 从上一次调用此函数以来，已经协助转发的流量（字节数）

*  返回值：0为成功。小于0为错误码（见枚举‘PG_ERROR_E’的定义）

*/

int pgPeerFwdStatistic(unsigned int uInstID, unsigned int* lpuSpeed, unsigned int* lpuByteCount);

### pgPeerFwdStatUsed获取节点转发的（消费）统计信息

/**

*  描述：获取节点转发的（消费）统计信息

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  uInstID：[IN] 实例ID，调用pgInitialize()时输出。

*  lpuSendSpeed：[OUT] 当前的发送速度（字节/秒）

*  lpuSendByteCount：[OUT] 从上一次调用此函数以来，已经发送的流量（字节数）

*  lpuRecvSpeed：[OUT] 当前的接收速度（字节/秒）

*  lpuRecvByteCount：[OUT] 从上一次调用此函数以来，已经接收的流量（字节数）

*  返回值：0为成功。小于0为错误码（见枚举‘PG_ERROR_E’的定义）

*/

int pgPeerFwdStatUsed(unsigned int uInstID, unsigned int* lpuSendSpeed, unsigned int* lpuSendByteCount, unsigned int* lpuRecvSpeed, unsigned int* lpuRecvByteCount);

# 5. Java / JNI接口

## 1）标准Java的接口类声明

package com.peergine.connect;

public class pgJniConnect {

///----------------------------------------------------

// 常量定义

///

// JNI动态了库的名称，不包含文件扩展名。

// 例如: 动态库的名称为“libDEMO.so”，则PG_MODE_LIB = "DEMO"。

public static final String PG_MODE_LIB = "pgJniConnect";

///

// P2P运行模式：客户端或侦听端

public static final int PG_MODE_CLIENT = 0;          // 客户端

public static final int PG_MODE_LISTEN = 1;          // 侦听端（通常是设备端）

///

// 错误码定义

public static final int PG_ERROR_OK = 0;             // 成功

public static final int PG_ERROR_INIT = -1;          // 没有调用Initialize()或者已经调用Cleanup()清理模块

public static final int PG_ERROR_CLOSE = -2;         // 会话已经关闭（会话已经不可恢复）

public static final int PG_ERROR_BADPARAM = -3;      // 传递的参数错误

public static final int PG_ERROR_NOBUF = -4;         // 会话发送缓冲区已满

public static final int PG_ERROR_NODATA = -5;        // 会话没有数据到达

public static final int PG_ERROR_NOSPACE = -6;       // 传递的接收缓冲区太小

public static final int PG_ERROR_TIMEOUT = -7;       // 操作超时

public static final int PG_ERROR_BUSY = -8;          // 系统正忙

public static final int PG_ERROR_NOLOGIN = -9;       // 还没有登录到P2P服务器

public static final int PG_ERROR_MAXSESS = -10;      // 会话数限制

public static final int PG_ERROR_NOCONNECT = -11;    // 会话还没有连接完成

public static final int PG_ERROR_MAXINST = -12;      // 实例数限制

public static final int PG_ERROR_SYSTEM = -127;      // 系统错误

///

// 事件ID定义

// 对应 OnEventListener 接口的 iEventNew 参数的值

public static final int PG_EVENT_NULL = 0;           // NULL

public static final int PG_EVENT_CONNECT = 1;        // 会话连接成功了，可以调用Write()发送数据

public static final int PG_EVENT_CLOSE = 2;          // 会话被对端关闭，需要调用Close()才能彻底释放会话资源

public static final int PG_EVENT_WRITE = 3;          // 会话的底层发送缓冲区的空闲空间增加了，可以调用Write()发送新数据

public static final int PG_EVENT_READ = 4;           // 会话的底层接收缓冲区有数据到达，可以调用Read()接收新数据

public static final int PG_EVENT_OFFLINE = 5;        // 会话的对端不在线了，调用Open()后，如果对端不在线，则上报此事件

public static final int PG_EVENT_INFO = 6;           // 会话的连接方式或NAT类型检测有变化了，可以调用Info()获取最新的连接信息

public static final int PG_EVENT_SVR_LOGIN = 16;     // 登录到P2P服务器成功（上线）

public static final int PG_EVENT_SVR_LOGOUT = 17;    // 从P2P服务器注销或掉线（下线）

public static final int PG_EVENT_SVR_REPLY = 18;     // P2P服务器应答事件，可以调用ServerReply()接收应答

public static final int PG_EVENT_SVR_NOTIFY = 19;    // P2P服务器推送事件，可以调用ServerNotify()接收推送

public static final int PG_EVENT_SVR_ERROR = 20;     // pgServerRequest返回错误。

public static final int PG_EVENT_SVR_KICK_OUT = 21;  // 被服务器踢出，因为有另外一个相同ID的节点登录了。

public static final int PG_EVENT_LAN_SCAN = 32;      // 扫描局域网的P2P节点返回事件。可以调用pgLanScanResult()去接收结果。

public static final int PG_EVENT_PEER_FWD_STATUS = 33;  // 节点转发的状态信息，调用pgPeerFwdStatus()获取

public static final int PG_EVENT_PEER_FWD_STATISTIC = 34;  // 节点转发的（贡献）统计信息，调用pgPeerFwdStatistic()获取

public static final int PG_EVENT_PEER_FWD_STAT_USED = 35;  // 节点转发的（消费）统计信息，调用pgPeerFwdStatUsed()获取

///

// 数据发送/接收优先级

public static final int PG_PRIORITY_0 = 0;         // 优先级0, 最高优先级。（这个优先级上不能发送太大流量的数据，因为可能会影响P2P模块本身的握手通信。）

public static final int PG_PRIORITY_1 = 1;         // 优先级1

public static final int PG_PRIORITY_2 = 2;         // 优先级2

public static final int PG_PRIORITY_3 = 3;         // 优先级3, 最低优先级

///

// P2P连接类型定义

public static final int PG_CNNT_Unknown = 0;           // 未知，还没有检测到连接类型

public static final int PG_CNNT_IPV4_Pub = 4;          // 公网IPv4地址

public static final int PG_CNNT_IPV4_NATConeFull = 5;  // 完全锥形NAT

public static final int PG_CNNT_IPV4_NATConeHost = 6;  // 主机限制锥形NAT

public static final int PG_CNNT_IPV4_NATConePort = 7;  // 端口限制锥形NAT

public static final int PG_CNNT_IPV4_NATSymmet = 8;    // 对称NAT

public static final int PG_CNNT_IPV4_Private = 12;     // 私网直连

public static final int PG_CNNT_IPV4_NATLoop = 13;     // 私网NAT环回

public static final int PG_CNNT_IPV4_TunnelTCP = 16;   // TCPv4转发

public static final int PG_CNNT_IPV4_TunnelHTTP = 17;  // HTTPv4转发

public static final int PG_CNNT_IPV4_PeerFwd = 24;     // 节点转发

public static final int PG_CNNT_IPV6_Pub = 32;         // 公网IPv6地址

public static final int PG_CNNT_IPV6_Local = 36;       // 私网IPv6地址

public static final int PG_CNNT_IPV6_TunnelTCP = 40;   // TCPv6转发

public static final int PG_CNNT_IPV6_TunnelHTTP = 41;  // HTTPv6转发

public static final int PG_CNNT_P2P = 128;             // P2P连接

public static final int PG_CNNT_Local = 129;           // 私网连接

public static final int PG_CNNT_PeerForward = 130;     // 节点转发连接

public static final int PG_CNNT_RelayForward = 131;    // 中继转发连接

public static final int PG_CNNT_Offline = 0xffff;      // 对端不在线

///

// 节点转发的状态

public static final int PG_PEER_FWD_STA_DISABLE = 0;   // 节点转发为禁用。

public static final int PG_PEER_FWD_STA_PAUSE = 1;     // 节点转发为暂停，因为本端正在使用网络带宽。

public static final int PG_PEER_FWD_STA_IDLE = 2;      // 节点转发为启用，且当前空闲。

public static final int PG_PEER_FWD_STA_USED = 3;      // 节点转发为启用，且当前正在协助转发。

///---------------------------------------------------

//  API接口函数的输出参数类型定义

///

// jniEvent()函数的输出参数

public static class OutEvent {

public int iEventNow = 0;

public int iSessNow = 0;

public int iPrio = 0;

public OutEvent() {

}

}

// jniInfo()函数的输出参数

public static class OutInfo {

public String sPeerID = "";

public String sAddrPub = "";

public String sAddrPriv = "";

public String sListenID = "";

public int iCnntType = 0;

public OutInfo() {

}

}

// jniRead()函数的输出参数

public static class OutRead {

public byte[] byBuf = null;

public int iPrio = 0;

public OutRead() {

}

}

// jniPeek()函数的输出参数

public static class OutPeek {

public int iPrio = 0;

public OutPeek() {

}

}

// jniServerReply()函数的输出参数

public static class OutSvrReply {

public String sData = "";

public int iParam = 0;

public OutSvrReply() {

}

}

// jniServerNotify()函数的输出参数

public static class OutSvrNotify {

public String sData = "";

public OutSvrNotify() {

}

}

// jniLanScanResult()函数的输出参数

public static class OutLanScanResult {

public class Item {

public String sID = "";

public String sAddr = "";

public Item() {

}

}

public Item[] Result = null;

public OutLanScanResult() {

}

}

// jniPeerFwdStatus()函数的输出参数

public static class OutPeerFwdStatus {

public int iStatus = 0;

public int iSessCount = 0;

public OutPeerFwdStatus() {

}

}

// jniPeerFwdStatistic()函数的输出参数

public static class OutPeerFwdStatistic {

public int iSpeed = 0;

public int iByteCount = 0;

public OutPeerFwdStatistic() {

}

}

// jniPeerFwdStatUsed()函数的输出参数

public static class OutPeerFwdStatUsed {

public int iSendSpeed = 0;

public int iSendByteCount = 0;

public int iRecvSpeed = 0;

public int iRecvByteCount = 0;

public OutPeerFwdStatUsed() {

}

}

///-----------------------------------------------------

// Constructor.

public pgJniConnect() {

}

///-----------------------------------------------------

// JNI API函数，一对一封装C的API函数。

public native static int jniSetConfig(String sParam);

public native static int jniInitialize(int iMode, String sUser, String sPass,

String sSvrAddr, String sSvrAddrBack, String sRelayList, int iBufSize0, int iBufSize1,

int iBufSize2, int iBufSize3, int iSessTimeout, int iTryP2PTimeout, int iForwardSpeed, int iForwardUse);

public native static void jniCleanup(int iInstID);

public native static String jniSelf(int iInstID);

public native static int jniEvent(int iInstID, int iTimeout, OutEvent out);

public native static int jniOpen(int iInstID, String sListenID);

public native static void jniClose(int iInstID, int iSessID);

public native static int jniInfo(int iInstID, int iSessID, OutInfo out);

public native static int jniWrite(int iInstID, int iSessID, byte[] byData, int iPrio);

public native static int jniRead(int iInstID, int iSessID, int iSize, OutRead out);

public native static int jniPend(int iInstID, int iSessID, int iPrio);

public native static int jniPeek(int iInstID, int iSessID, OutPeek out);

public native static int jniConnected(int iInstID, int iSessID);

public native static int jniServerRequest(int iInstID, String sData, int iParam);

public native static int jniServerReply(int iInstID, OutSvrReply out);

public native static int jniServerNotify(int iInstID, OutSvrNotify out);

public native static int jniLanScanStart(int iInstID);

public native static int jniLanScanResult(int iInstID, OutLanScanResult out);

public native static String jniVersion();

public native static int jniLoginNow(int iInstID, int iDelay);

public native static int jniPeerFwdStatus(int iInstID, OutPeerFwdStatus out);

public native static int jniPeerFwdStatistic(int iInstID, OutPeerFwdStatistic out);

public native static int jniPeerFwdStatUsed(int iInstID, OutPeerFwdStatUsed out);

}

## 2）Android系统的接口类声明

package com.peergine.connect.android;

public class pgJniConnect {

///----------------------------------------------------

// 常量定义

///

// *.so lib name.

// 工程生成的动态库的名称，必须修改成与Android.mk中的LOCAL_MODULE指定的名称一致，

// 例如: 动态库的名称为“libDEMO.so”，则PG_MODE_LIB = "DEMO"。

public static final String PG_MODE_LIB = "pgJniConnect";

///

// P2P运行模式：客户端或侦听端

public static final int PG_MODE_CLIENT = 0;          // 客户端

public static final int PG_MODE_LISTEN = 1;          // 侦听端（通常是设备端）

///

// 错误码定义

public static final int PG_ERROR_OK = 0;             // 成功

public static final int PG_ERROR_INIT = -1;          // 没有调用Initialize()或者已经调用Cleanup()清理模块

public static final int PG_ERROR_CLOSE = -2;         // 会话已经关闭（会话已经不可恢复）

public static final int PG_ERROR_BADPARAM = -3;      // 传递的参数错误

public static final int PG_ERROR_NOBUF = -4;         // 会话发送缓冲区已满

public static final int PG_ERROR_NODATA = -5;        // 会话没有数据到达

public static final int PG_ERROR_NOSPACE = -6;       // 传递的接收缓冲区太小

public static final int PG_ERROR_TIMEOUT = -7;       // 操作超时

public static final int PG_ERROR_BUSY = -8;          // 系统正忙

public static final int PG_ERROR_NOLOGIN = -9;       // 还没有登录到P2P服务器

public static final int PG_ERROR_MAXSESS = -10;      // 会话数限制

public static final int PG_ERROR_NOCONNECT = -11;    // 会话还没有连接完成

public static final int PG_ERROR_MAXINST = -12;      // 实例数限制

public static final int PG_ERROR_SYSTEM = -127;      // 系统错误

///

// 事件ID定义

// 对应 OnEventListener 接口的 iEventNew 参数的值

public static final int PG_EVENT_NULL = 0;           // NULL

public static final int PG_EVENT_CONNECT = 1;        // 会话连接成功了，可以调用Write()发送数据

public static final int PG_EVENT_CLOSE = 2;          // 会话被对端关闭，需要调用Close()才能彻底释放会话资源

public static final int PG_EVENT_WRITE = 3;          // 会话的底层发送缓冲区的空闲空间增加了，可以调用Write()发送新数据

public static final int PG_EVENT_READ = 4;           // 会话的底层接收缓冲区有数据到达，可以调用Read()接收新数据

public static final int PG_EVENT_OFFLINE = 5;        // 会话的对端不在线了，调用Open()后，如果对端不在线，则上报此事件

public static final int PG_EVENT_INFO = 6;           // 会话的连接方式或NAT类型检测有变化了，可以调用Info()获取最新的连接信息

public static final int PG_EVENT_SVR_LOGIN = 16;     // 登录到P2P服务器成功（上线）

public static final int PG_EVENT_SVR_LOGOUT = 17;    // 从P2P服务器注销或掉线（下线）

public static final int PG_EVENT_SVR_REPLY = 18;     // P2P服务器应答事件，可以调用ServerReply()接收应答

public static final int PG_EVENT_SVR_NOTIFY = 19;    // P2P服务器推送事件，可以调用ServerNotify()接收推送

public static final int PG_EVENT_SVR_ERROR = 20;     // pgServerRequest返回错误。

public static final int PG_EVENT_SVR_KICK_OUT = 21;  // 被服务器踢出，因为有另外一个相同ID的节点登录了。

public static final int PG_EVENT_LAN_SCAN = 32;      // 扫描局域网的P2P节点返回事件。可以调用pgLanScanResult()去接收结果。

public static final int PG_EVENT_PEER_FWD_STATUS = 33;  // 节点转发的状态信息，调用pgPeerFwdStatus()获取

public static final int PG_EVENT_PEER_FWD_STATISTIC = 34;  // 节点转发的（贡献）统计信息，调用pgPeerFwdStatistic()获取

public static final int PG_EVENT_PEER_FWD_STAT_USED = 35;  // 节点转发的（消费）统计信息，调用pgPeerFwdStatUsed()获取

///

// 数据发送/接收优先级

public static final int PG_PRIORITY_0 = 0;           // 优先级0, 最高优先级。（这个优先级上不能发送太大流量的数据，因为可能会影响P2P模块本身的握手通信。）

public static final int PG_PRIORITY_1 = 1;           // 优先级1

public static final int PG_PRIORITY_2 = 2;           // 优先级2

public static final int PG_PRIORITY_3 = 3;           // 优先级3, 最低优先级

///

// P2P连接类型定义

public static final int PG_CNNT_Unknown = 0;           // 未知，还没有检测到连接类型

public static final int PG_CNNT_IPV4_Pub = 4;          // 公网IPv4地址

public static final int PG_CNNT_IPV4_NATConeFull = 5;  // 完全锥形NAT

public static final int PG_CNNT_IPV4_NATConeHost = 6;  // 主机限制锥形NAT

public static final int PG_CNNT_IPV4_NATConePort = 7;  // 端口限制锥形NAT

public static final int PG_CNNT_IPV4_NATSymmet = 8;    // 对称NAT

public static final int PG_CNNT_IPV4_Private = 12;     // 私网直连

public static final int PG_CNNT_IPV4_NATLoop = 13;     // 私网NAT环回

public static final int PG_CNNT_IPV4_TunnelTCP = 16;   // TCPv4转发

public static final int PG_CNNT_IPV4_TunnelHTTP = 17;  // HTTPv4转发

public static final int PG_CNNT_IPV4_PeerFwd = 24;     // 节点转发

public static final int PG_CNNT_IPV6_Pub = 32;         // 公网IPv6地址

public static final int PG_CNNT_IPV6_Local = 36;       // 私网IPv6地址

public static final int PG_CNNT_IPV6_TunnelTCP = 40;   // TCPv6转发

public static final int PG_CNNT_IPV6_TunnelHTTP = 41;  // HTTPv6转发

public static final int PG_CNNT_P2P = 128;             // P2P连接

public static final int PG_CNNT_Local = 129;           // 私网连接

public static final int PG_CNNT_PeerForward = 130;     // 节点转发连接

public static final int PG_CNNT_RelayForward = 131;    // 中继转发连接

public static final int PG_CNNT_Offline = 0xffff;      // 对端不在线

///

// 节点转发的状态

public static final int PG_PEER_FWD_STA_DISABLE = 0;   // 节点转发为禁用。

public static final int PG_PEER_FWD_STA_PAUSE = 1;     // 节点转发为暂停，因为本端正在使用网络带宽。

public static final int PG_PEER_FWD_STA_IDLE = 2;      // 节点转发为启用，且当前空闲。

public static final int PG_PEER_FWD_STA_USED = 3;      // 节点转发为启用，且当前正在协助转发。

///

// 选择网络的方式

public static final int PG_NET_MODE_Auto = 0;          // 自动选择网络

public static final int PG_NET_MODE_P2P = 1;           // 只使用P2P穿透

public static final int PG_NET_MODE_Relay = 2;         // 只使用Relay转发

///---------------------------------------------------

//  API接口函数的输出参数类型定义

///

// jniEvent()函数的输出参数

public static class OutEvent {

public int iEventNow = 0;

public int iSessNow = 0;

public int iPrio = 0;

public OutEvent() {

}

}

// jniInfo()函数的输出参数

public static class OutInfo {

public String sPeerID = "";

public String sAddrPub = "";

public String sAddrPriv = "";

public String sListenID = "";

public int iCnntType = 0;

public OutInfo() {

}

}

// jniRead()函数的输出参数

public static class OutRead {

public byte[] byBuf = null;

public int iPrio = 0;

public OutRead() {

}

}

// jniPeek()函数的输出参数

public static class OutPeek {

public int iPrio = 0;

public OutPeek() {

}

}

// jniServerReply()函数的输出参数

public static class OutSvrReply {

public String sData = "";

public int iParam = 0;

public OutSvrReply() {

}

}

// jniServerNotify()函数的输出参数

public static class OutSvrNotify {

public String sData = "";

public OutSvrNotify() {

}

}

// jniLanScanResult()函数的输出参数

public static class OutLanScanResult {

public class Item {

public String sID = "";

public String sAddr = "";

public Item() {

}

}

public Item[] Result = null;

public OutLanScanResult() {

}

}

// jniPeerFwdStatus()函数的输出参数

public static class OutPeerFwdStatus {

public int iStatus = 0;

public int iSessCount = 0;

public OutPeerFwdStatus() {

}

}

// jniPeerFwdStatistic()函数的输出参数

public static class OutPeerFwdStatistic {

public int iSpeed = 0;

public int iByteCount = 0;

public OutPeerFwdStatistic() {

}

}

// jniPeerFwdStatUsed()函数的输出参数

public static class OutPeerFwdStatUsed {

public int iSendSpeed = 0;

public int iSendByteCount = 0;

public int iRecvSpeed = 0;

public int iRecvByteCount = 0;

public OutPeerFwdStatUsed() {

}

}

///-----------------------------------------------------

// Constructor.

public pgJniConnect() {

}

///-----------------------------------------------------

// JNI API函数，一对一封装C的API函数。

// APP也可以直接使用这些JNI封装的API函数，但需要自己调用jniEvent()处理事件。

public native static int jniSetConfig(String sParam);

public native static int jniInitialize(int iMode, String sUser, String sPass, String sSvrAddr,

String sSvrAddrBack, String sRelayList, int iBufSize0, int iBufSize1, int iBufSize2,

int iBufSize3, int iSessTimeout, int iTryP2PTimeout, int iForwardSpeed, int iForwardUse);

public native static void jniCleanup(int iInstID);

public native static String jniSelf(int iInstID);

public native static int jniEvent(int iInstID, int iTimeout, OutEvent out);

public native static int jniOpen(int iInstID, String sListenID);

public native static void jniClose(int iInstID, int iSessID);

public native static int jniInfo(int iInstID, int iSessID, OutInfo out);

public native static int jniWrite(int iInstID, int iSessID, byte[] byData, int iPrio);

public native static int jniRead(int iInstID, int iSessID, int iSize, OutRead out);

public native static int jniPend(int iInstID, int iSessID, int iPrio);

public native static int jniPeek(int iInstID, int iSessID, OutPeek out);

public native static int jniConnected(int iInstID, int iSessID);

public native static int jniServerRequest(int iInstID, String sData, int iParam);

public native static int jniServerReply(int iInstID, OutSvrReply out);

public native static int jniServerNotify(int iInstID, OutSvrNotify out);

public native static int jniServerNetMode(int iInstID, int iMode);

public native static int jniLanScanStart(int iInstID);

public native static int jniLanScanResult(int iInstID, OutLanScanResult out);

public native static String jniVersion();

public native static int jniLoginNow(int iInstID, int iDelay);

public native static int jniPeerFwdStatus(int iInstID, OutPeerFwdStatus out);

public native static int jniPeerFwdStatistic(int iInstID, OutPeerFwdStatistic out);

public native static int jniPeerFwdStatUsed(int iInstID, OutPeerFwdStatUsed out);

}

# 6. 常见问题 FAQ：

## 1）P2P穿透模块传输数据是可靠的吗？是否需要我判断数据是否丢失和重传？

答：P2P穿透模块传输数据是可靠的。只要调用pgWrite()函数时返回成功，说明P2P穿透模块已经接受了数据，它就会保证数据传输到对端。它内部实现了丢包判断和重传。

## 2）传输数据时，我是否需要把数据分割成1500字节的数据块才能传输？

答：不需要。P2P穿透模块内部已经实现了分片和组片机制。假设调用 pgWrite()一次发送10K字节的数据，P2P穿透模块会将pgWrite()传入的数据分割成1K字节的小块，一共10块，顺序存放在发送缓冲区里。然后，一块一块地传输到对端。对端接收到小块数据，按顺序缓存在接收缓冲区里。当对端接收完一共10块数据后，把10个小块数据组装成10K的大块数据，并上报PG_EVENT_READ事件，通知上层程序读取数据。上层程序调用pgRead()一次性读出接收队列里的10K数据。pgRead()读出的数据的长度和内容与pgWrite()写入的数据完全一致。

## 3）pgWrite()函数最大能够发送多长的数据？

答：pgWrite()函数一次最大能够发送的数据长度不超过P2P穿透模块的发送缓冲区剩余空间的长度。发送缓冲区的最大长度由PG_INIT_CFG_S结构体的uBufSize[]指定。如果发送缓冲区内当前没有数据，那么剩余空间的长度就等于发送缓冲区的最大长度。如果发送缓冲区内缓存有数据还没有发送出去，那么剩余空间的长度就小于发送缓冲区的最大长度。（注意：PG_INIT_CFG_S结构体的uBufSize[]的最大限制是32768）

## 4）pgWrite()函数很快就返回错误码 -4（PG_ERROR_NOBUF缓冲区不足）？

答：原因是P2P穿透模块的发送缓冲区剩余空间长度太小，不够装下pgWrite()发送的数据长度。例如，发送缓冲区只剩余2K的空间了，但 pgWrite()发送3K，就会失败返回 -4。

调用pgWrite()发送数据的速度比网络实际传输的速度快时，就会导致pgWrite()返回 -4，因为数据都堆积在发送缓冲区里，不能及时发送给对方，把发送缓冲区给堆满了。这个问题其实是很正常的，只要等待一段时间后，发送缓冲区的数据发送到对端以后，缓冲区又会被清空，剩余空间变大，又可以继续发送数据了，再次调用pgWrite()就会成功。

其实，还有一种方法更方便地判断发送缓冲区的剩余空间是否变大了，那就是PG_EVENT_WRITE事件。PG_EVENT_WRITE事件的意思是数据已经发送到对端并且从发送缓冲区中清除了，发送缓冲区的剩余空间变大了。编程的时候，如果pgWrite()发送返回 -4，则可以保持数据，在收到下一次的 PG_EVENT_WRITE事件时，再次调用pgWrite()尝试发送，直到发送成功（当然，有些应用场景下，如果缓冲区不足了，就应该立即丢掉数据）。

## 5）pgWrite()函数一次发送多长的数据最合适？

答：一般来说，pgWrite()一次发送的数据的越长传输的效率就越高。但是另一方面，pgWrite()一次发送的数据越长，P2P穿透模块内部分配的发送缓冲区就越长，消耗的内存就越多。所以，在一些内存不充裕的设备上，在内存资源和传输效率之间，开发者要根据自己的情况做一个权衡。

以下几种场景的建议pgWrite()一次发送长度：

1. 控制命令：控制命令的数据一般不会太大，建议pgWrite()一次发送一个完整的命令，在对端pgRead()也是一次接收到一个完整的命令。

2. 视频流数据：建议pgWrite()一次发送一个完整的视频帧，在对端pgRead()也是一次接收到一个完整的视频帧。这样编程的代码逻辑简单，传输实时性也好。

3. 音频流数据：建议pgWrite()一次发送一个音频封包，在对端pgRead()也是一次接收到一个音频封包。这样编程的代码逻辑简单，传输实时性也好。

4. 文件传输：文件的数据比较大，pgWrite()是没法一次全部发送的。建议分割成64K字节的数据块，每次pgWrite()发送一个64K的数据块，依次发送直到全部完成。

## 6）pgRead()函数返回错误码 -5（PG_ERROR_NODATA），有关系吗？

答：没有关系，可以忽略。接收缓冲区里的数据都接收完了，继续调用pgRead()就会返回 -5，说明接收缓冲区里已经没有数据了。如果pgRead()已经返回 -5的情况，还继续循环调用将会消耗CPU的性能。正确的做法是暂停调用pgRead()，等下一次接收到PG_EVENT_READ事件时，才继续调用pgRead()读取数据。

## 7）pgRead()函数返回错误码 -6（PG_ERROR_NOSPACE），是什么意思？

答：错误码PG_ERROR_NOSPACE的意思是P2P穿透模块接收缓冲区中的数据块比较大，但是pgRead()函数用来接收数据的缓冲区比较小，装不下整个数据块，所以接收失败。pgWrite()一次发送的数据，pgRead()是必须一次接收的，数据块不允许截断。也就是pgWrite()一次发送的数据不能调用pgRead()分多次接收。例如，发送端pgWrite()一次发送了3K的数据，而接收端pgRead()用2K的缓冲区去接收这个数据，就返回PG_ERROR_NOSPACE错误。

是否可以提前知道接收缓冲区中的数据块有多大呢？当然可以的。可以调用pgPeek() 函数查看最近一次将要接收的数据块的长度。

## 8）传输视频有时候感觉延时很大，是什么原因？

答：传输延时大是“网络带宽太小”和“发送缓冲区太大”这2个方面原因共同作用导致的。假设，网络带宽是1K字节/秒，发送缓冲区长度为100K字节。如果pgWrite()把100K的发送缓冲区都写满了数据，那么就需要100秒钟，发送缓冲区中的数据才能完全传输到对端，因此延时就达到了100秒。当然，如果带宽足够大，数据能迅速传输出去，不会堆积在缓冲区里，自然就不会有延时。然而，有时候不可避免遇到带宽较小情况，建议用以下的方式减小延时：

1. 发送缓冲区长度设置要合适，不要过大（缓冲区满时就丢弃视频帧数据）。

2. 调用 pgPend() 查看发送缓冲区里有多少数据还没有发送出去，如果缓冲区里的数据达到一定程度，就暂停发送数据（或者丢弃视频帧数据）。

## 9）pgWrite()写入到缓冲区里的数据，我还能撤回吗？我能不能知道发送缓冲区是不是快满了，我提前丢掉一些数据？

答：pgWrite()发送数据，如果返回成功，数据就写入到发送缓冲区里，不能再撤回了，只能发送到对端。可以调用 pgPend() 查看发送缓冲区里还有多少数据没有发送出去，以便提前丢失一些数据。

## 10）侦听端和客户端都在同一个局域网，带宽足够，但是感觉传输速度比较慢？

答：在带宽足够的情况下，传输速度依然较慢，原因通常有两个方面：发送数据不够及时和接收数据不够及时。

发送的及时性方面：

  - 错误的做法：数据产生以后，没有及时调用pgWrite()发送数据，导致效率低。

  - 错误的做法：调用pgWrite()发送一次数据后，等待收到PG_EVENT_WRITE才再调用pgWrite()发送下一次数据。这样会导致发送缓冲区中有一段时间是没有数据的，网络传输处于暂停状态，效率当然就降低了。

  - 正确的做法：数据产生以后，立即调用pgWrite()发送数据，循环调用pgWrite()直到数据发送完成或者 pgWrite()返回PG_ERROR_NOBUF错误码。如果是pgWrite()返回PG_ERROR_NOBUF错误码，则等收到PG_EVENT_WRITE事件时，再继续循环调用pgWrite()发送数据，反复此操作。保证数据产生后及时写入到发送缓冲区，保证发送缓冲区一直有数据可供网络传输，这样传输效率才能提高。

接收的及时性方面：

- 错误的做法：接收到PG_EVENT_READ事件后，没有立即调用pgRead()接收数据，而是去处理其他事务较长一段时间后，再调用pgRead()接收数据。数据接收不及时，导致接收缓冲区堆满数据，无法再接收新数据，网络传输处于暂停状态。

- 错误的做法：调用pgRead()接收到数据后，花费较长的一段时间处理数据或者其他事务，而没有及时调用pgEvent()接收下一次PG_EVENT_READ事件。

- 正确的做法：接收到PG_EVENT_READ事件后，立即调用pgRead()接收数据。接收到数据后，如果处理数据花费的时间很短，可以处理完数据后再调用pgEvent()接收下一次PG_EVENT_READ事件。如果处理数据花费的时间较长，则需要把数据交给其他线程处理，然后立即调用pgEvent()接收下一次PG_EVENT_READ事件。只有及时地接收PG_EVENT_READ事件和调用pgRead()接收数据，传输效率才能提高。

# 7. 修改记录：

| 1 | PG_INIT_CFG_S结构体增加uForwardUse属性 | 1.11 |
| --- | --- | --- |
| 2 | PG_INIT_CFG_S结构体把uParam参数改为指针类型vParam | 1.11 |
| 3 | 增加pgPeek()函数，可查看当前需要接收的数据的长度和优先级。 | 1.11 |
| 4 | 增加常见问题FAQ，1~10条 | 1.12 |
| 5 | 增加pgSetConfig API函数 | 1.13 |
| 6 | 修改“3. 如何使用P2P穿透模块 / 4）建立连接会话”章节中的笔误“PG_EVENT_OFFINE”为“PG_EVENT_OFFLINE” | 1.15 |
| 7 | 增加Java / JNI接口 | 1.16 |
| 8 | 增加pgSetConfig()中的参数选项 增加“PG_CNNT_E通道的连接类型”中的枚举值 | 1.17 |
| 9 | 弃用PG_INIT_CFG_S结构体中的uTryP2PTimeout、uForwardSpeed、uForwardUse参数 增加pgSetConfig()中的P2PTryTime、ForwardSpeed、ForwardUse参数选项 | 1.18 |
| 10 | 增加pgLoginNow()函数 | 1.19 |
| 11 | PG_EVENT_E枚举增加PG_EVENT_SVR_ERROR和PG_EVENT_SVR_KICK_OUT的说明。 | 1.20 |
| 12 | PG_EVENT_E枚举增加PG_EVENT_PEER_FWD_STATUS和 PG_EVENT_PEER_FWD_STATISTIC的说明。 增加“PG_PEER_FWD_STA_E节点转发的状态”的枚举值。 增加pgSetConfig()中的ForwardMaxSess、ForwardStatEnable、 ForwardIntervalByte和ForwardIntervalSecond参数选项。 增加pgPeerFwdStatus()、pgPeerFwdStatistic()函数 | 1.21 |
| 13 | PG_EVENT_E枚举增加PG_EVENT_PEER_FWD_STAT_USED的说明。 增加pgPeerFwdStatUsed()函数 | 1.22 |