TCP设备端模块C语言开发手册 v1.5

# 1. 概述

无操作系统硬件集成TCP设备端模块，经过设备代理服务器转发，可以接入到Peergine P2P系统中，可以与Peergine P2P节点之间进行通信。本文叙述了TCP设备端模块的API使用说明。

TCP设备端模块所要求的开发和运行环境为：1）支持C语言开发环境；2）支持32bit的编程和运行环境。

# 2. 调用API流程的样例

## 1）实现设备端通信协议回调接口

// 实现设备端通信协议回调接口函数

static void TcpReceive(int iAgentID, const void* lpData, unsigned int uDataSize, const char* lpszPeer)

{

}

static void TcpReceiveStr(int iAgentID, const char* lpszData, const char* lpszPeer)

{

}

static void TcpNotify(int iAgentID, unsigned int uNotifyID, const char* lpszData)

{

}

static void TcpError(int iAgentID, int iError)

{

}

// 把回调函数的指针关联到回调接口结构

static PG_DEV_TCP_CALLBACK_S s_stDevTcpCB = {

TcpError,

TcpNotify,

TcpReceive,

TcpReceiveStr

};

## 2）实现TCP Socket回调接口

// 实现TCP Socket回调接口函数。

// 如果系统支持socket API，则可以在回调函数里调用socket API实现TCP连接和数据发送接收。

// 如果系统不支持socket API，则使用其他相应的TCP通信API代替。

static int SocketOpen(const char* lpszTcpSvrAddr)

{

// 分配TCP连接资源：例如，调用socket() 创建描述符，把描述符设置成非阻塞操作模式。

// 如果系统不支持socket API，则使用其他相对应的替代API创建TCP连接。

// . . .

if (分配TCP连接失败) {

return -1;

}

// 发起TCP连接：例如，调用connect() 连接到服务器。

// . . .

if (连接操作失败) {

retutn -1;

}

return (TCP连接资源描述符。例如: socket 描述符);

}

static int SocketConnected(int iSocket)

{

// 检查判断TCP连接是否完成：例如，调用select() 判断连接是否完成。

// . . .

if (连接失败) {

return -1;

}

if (连接还没有完成) {

return 0;

}

// 连接已经完成

return 1;

}

static void SocketClose(int iSocket)

{

// 关闭TCP连接：例如，关闭 socket描述符。

// . . .

}

static int SocketSend(int iSocket, const void* lpData, unsigned int uDataSize)

{

// 发送数据到TCP连接：例如，调用 send() 发送数据

// ...

if (发送失败) {

return -1;

}

if (没有发送出去) {

return 0;

}

return (已经发送出去的字节数);

}

static int SocketRecv(int iSocket, void* lpBuf, unsigned int uBufSize)

{

// 检查TCP连接是否有数据可以接收：例如，调用 select() 函数判断数据是否到达。

// . . .

if (没有数据可以接收) {

return 0;

}

// 接收数据并复制到 lpBuf 缓冲区。例如，调用 recv() 函数接收数据。

// ...

if (接收数据失败) {

return -1;

}

return (返回接收到的数据长度);

}

// 把回调接口函数指针关联到回调接口结构

static PG_DEV_TCP_SOCKET_S s_stDevTcpSockCB = {

SocketOpen,

SocketConnected,

SocketClose,

SocketSend,

SocketRecv

};

## 3）实现LOG输出回调函数

// 定义LOG输出回调函数

void LogOutput(unsigned int uLevel, const char* lpszOut)

{

}

## 4）注册所有的回调接口到设备端模块

// 注册所有的回调接口到设备端模块

pgDevTcpSetCallback(&s_stDevTcpCB, &s_stDevTcpSockCB, LogOutput);

## 5）登录到设备代理服务器

// 登录到设备代理服务器。

int iAgentID = pgDevTcpLogin(“127.0.0.1:8800”, “test_device”, "1234", 0);

## 6）调用定时器驱动设备端模块运行

// 调用定时器，驱动设备端模块运行，处理内部事务。(以下是伪码，实际使用中请按照实际情况实现)

int iCount = 0;

while (iCount < 10000) {

pgDevTcpTimerProc(GetTickCount());

// 其他API调用处理，例如，发送数据，获取时间等。

if ((iCount % 1000) == 0) {

pgDevTcpDataSendStr(iAgentID, “abcdef”, “test_client”);

pgDevTcpGetTime(iAgentID);

}

Sleep(50);

iCount++;

}

## 7）从设备代理模块注销

// 从设备代理服务器注销。

pgDevTcpLogout(iAgentID);

# 3. API接口参考(头文件pgLibDevTcp.h)：

## 1）常量：

### _PG_DEV_TCP_FILE_ENABLE：启用文件传输功能编译开关

#define _PG_DEV_TCP_FILE_ENABLE   1      // 1为启用、0为禁用

### PG_DEV_TCP_ERROR_E：错误码定义

typedef enum tagPG_DEV_TCP_ERROR_E {

PG_DEV_TCP_ERROR_OK = 0,              // 成功

PG_DEV_TCP_ERROR_BADSTATUS = -1,    // 错误的状态

PG_DEV_TCP_ERROR_BADPARAM = -2,     // 错误的参数

PG_DEV_TCP_ERROR_SOCKETERROR = -3,  // Socket回调接口返回错误

PG_DEV_TCP_ERROR_NOSPACE = -4,       // 没有足够的空间.

PG_DEV_TCP_ERROR_NOLOGIN = -5,       // 还没有登录带设备代理服务器.

PG_DEV_TCP_ERROR_NOMEMORY = -6,      // 没有足够的内存缓冲区

PG_DEV_TCP_ERROR_BADUSER = -7,       // 错误的用户名

PG_DEV_TCP_ERROR_BADPASS = -8,       // 错误的密码

PG_DEV_TCP_ERROR_TIMEOUT = -9,       // 登录超时

PG_DEV_TCP_ERROR_BUSY = -10,         // 系统正忙

PG_DEV_TCP_ERROR_REJECT = -11,       // 拒绝访问.

PG_DEV_TCP_ERROR_SYSERROR = -12,     // 系统错误.

} PG_DEV_TCP_ERROR_E;

### PG_DEV_TCP_NOTIFY_E：设备代理通知事件ID

typedef enum tagPG_DEV_TCP_NOTIFY_E {

PG_DEV_TCP_NOTIFY_ONLINE,    // 登录到设备代理服务器成功.

PG_DEV_TCP_NOTIFY_OFFLINE,   // 从设备代理服务器掉线.

PG_DEV_TCP_NOTIFY_REDIRECT,  // 接收到设备代理的服务器的重定向请求.

PG_DEV_TCP_NOTIFY_TIME,       // 从设备代理服务器返回查询系统时间的结果.

PG_DEV_TCP_NOTIFY_WAKE,       // 从设备代理服务器周期下发的唤醒通知.

PG_DEV_TCP_NOTIFY_BUTT

} PG_DEV_TCP_NOTIFY_E;

## 2）结构体：

### PG_DEV_TCP_CALLBACK_S：TCP设备端通信协议回调接口结构

typedef struct tagPG_DEV_TCP_CALLBACK_S {

// 上报错误码.

void (*pfnTcpError)(int iAgentID, int iError);

// 上报通知事件.

void (*pfnTcpNotify)(int iAgentID, unsigned int uNotifyID, const char* lpszData);

// 接收到二进制数据

void (*pfnTcpReceive)(int iAgentID, const void* lpData,

unsigned int uDataSize, const char* lpszPeer);

// 接收到字符串数据

void (*pfnTcpReceiveStr)(int iAgentID, const char* lpszData, const char* lpszPeer);

#if _PG_DEV_TCP_FILE_ENABLE

// 文件上传传输进度

void (*pfnTcpFileUpProgress)(int iAgentID, unsigned int uSize, unsigned int uPos);

// 文件上传结束

void (*pfnTcpFileUpFinish)(int iAgentID, unsigned int uSuccess);

// 文件下传请求

void (*pfnTcpFileDown)(int iAgentID, unsigned int uSize, const char* lpszRelativePath);

// 文件下传接收到数据

void (*pfnTcpFileDownData)(int iAgentID, const void* lpData,

unsigned int uSize, unsigned int uPos);

// 文件下载结束

void (*pfnTcpFileDownFinish)(int iAgentID, unsigned int uSuccess);

#endif //_PG_DEV_TCP_FILE_ENABLE

} PG_DEV_TCP_CALLBACK_S;

### PG_DEV_TCP_SOCKET_S：TCP Socket操作回调接口结构

typedef struct tagPG_DEV_TCP_SOCKET_S {

// 打开TCP socket并连接TCP服务器

int (*pfnSocketOpen)(const char* lpszTcpSvrAddr);

// 检测TCP socket连接TCP服务器的进度

int (*pfnSocketConnected)(int iSocket);

// 关闭指定的TCP socket

void (*pfnSocketClose)(int iSocket);

// 发送TCP socket数据

int (*pfnSocketSend)(int iSocket, const void* lpData, unsigned int uDataSize);

// 接收读取TCP socket数据

int (*pfnSocketRecv)(int iSocket, void* lpBuf, unsigned int uBufSize);

} PG_DEV_TCP_SOCKET_S;

## 3）API函数：

### TfnLogOut：日志输出回调函数

/**

*  日志输出回调函数

*  uLevel：[IN] 日志级别

*  lpszOut：[IN] 日志输出内容

*/

typedef void (*TfnLogOut)(unsigned int uLevel, const char* lpszOut);

### pgDevTcpSetCallback：设置回调函数的指针

/**

*  描述：设置回调函数的指针

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  lpstCallback：[IN] 设备代理通信协议回调接口结构指针

*  lpstSocket：[IN] TCP socket回调结构指针

*  pfnLogOut：[IN] LOG输出回调函数指针

*/

void pgDevTcpSetCallback(const PG_DEV_TCP_CALLBACK_S* lpstCallback,

const PG_DEV_TCP_SOCKET_S* lpstSocket, TfnLogOut pfnLogOut);

### pgDevTcpVersion：查询设备端模块的版本

/**

*  描述：查询设备端模块的版本。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  lpszVersion：[OUT] 接收版本信息的缓冲区。

*  uSize：[IN] 缓冲区长度。

*/

void pgDevTcpVersion(char* lpszVersion, unsigned int uSize)

### pgDevTcpTimerProc：TCP设备端模块驱动定时器

/**

*  描述：定时器输入，驱动TCP设备端模块内部事务处理。

*        TCP设备端模块依靠应用程序调用此定时器函数来驱动运行。

*        应用程序每调用此函数一次，TCP设备端模块内部就处理积累的运行事务。

*        应用程序调用此函数的间隔越短，则TCP设备端模块处理事务的实时性就越高。

*        建议应用程序调用此函数的间隔不要大于100毫秒，当然是间隔越小越好。

*  阻塞方式：阻塞，处理完积累的事务后返回。

*  uMillisecond：[IN] 程序已经运行的毫秒数。

*        此函数第一次调用时的初始毫秒数没有特殊要求，只要每次调用毫秒数正确递增即可。

*        当毫秒数递增到2的32次方时，翻转为从0开始，TCP设备端模块内部会适应翻转为从0开始的情况。

*/

void pgDevTcpTimerProc(unsigned int uMillisecond)

### pgDevTcpLogin：登录到设备代理服务器

/**

*  描述：登录到设备代理服务器。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  lpszAgentAddr：[IN] 设备代理服务器的地址。

*  lpszUser：[IN] 登录用户名。

*  lpszPass：[IN] 登录密码。

*  uOption：[IN] 选项（保留未使用）。

*  返回值：大于0为设备代理的ID，小于0为错误码，见’PG_DEV_TCP_ERROR_E’枚举定义。

*/

int pgDevTcpLogin(const char* lpszAgentAddr, const char* lpszUser,

const char* lpszPass, unsigned int uOption)

### pgDevTcpLogout：从设备代理服务器注销

/**

*  描述：从设备代理服务器注销。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*/

void pgDevTcpLogout(int iAgentID)

### pgDevTcpGetAgentAddr：获取设备服务器的地址

/**

*  描述：获取设备服务器的地址。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  lpszAgentAddr：[OUT] 接受设备代理服务器地址的缓冲区。

*  uSize：[IN] 缓冲区长度。

*  返回值：等于0为成功，小于0为错误码，见’PG_DEV_TCP_ERROR_E’枚举定义。

*/

int pgDevTcpGetAgentAddr(int iAgentID, char* lpszAgentAddr, unsigned int uSize)

### pgDevTcpGetTime：从设备代理服务器获取时间

/**

*  描述：从设备代理服务器获取时间。

*        返回结果通过 pfnTcpNotiy 回调函数上报。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  返回值：等于0为成功，小于0为错误码，见’PG_DEV_TCP_ERROR_E’枚举定义。

*/

int pgDevTcpGetTime(int iAgentID)

### pgDevTcpDataSend：发送二进制数据给设备代理服务器

/**

*  描述：发送二进制数据给设备代理服务器。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  lpData：[IN] 数据缓冲区指针。

*  uDataSize：[IN] 数据的长度（字节）。

*  lpszPeer：[IN] 客户端的P2P节点ID。

*              如果lpszPeer为非空，则发送数据给由lpszPeer指定的客户端。

*              如果lpszPeer为空(””)，则发送数据给最近接收到数据的客户端（该客户端还保持连接）。

*  返回值：大于0为已发送的数据长度，小于0为错误码，见’PG_DEV_TCP_ERROR_E’枚举定义。

*/

int pgDevTcpDataSend(int iAgentID, const void* lpData, unsigned int uDataSize, const char* lpszPeer)

### pgDevTcpDataSendStr：发送字符串数据给设备代理服务器

/**

*  描述：发送字符串数据给设备代理服务器。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  lpszData：[IN] 发送的字符串主数据指针

*  lpszPeer：[IN] 客户端的P2P节点ID。

*              如果lpszPeer为非空，则发送字符串给由lpszPeer指定的客户端。

*              如果lpszPeer为空(””)，则字符串给最近接收到数据的客户端（该客户端还保持连接）。

*  返回值：大于0为发送的数据长度，小于0为错误码，见’PG_DEV_TCP_ERROR_E’枚举定义。

*/

int pgDevTcpDataSendStr(int iAgentID, const char* lpszData, const char* lpszPeer)

### pgDevTcpFileUp：发送上传文件请求

/**

*  描述：发送上传文件请求。（未实现）

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  lpszLocalPath：[IN] 本地的文件存储路径。

*  lpszRelativePath：[IN] 设备代理服务器上的文件存储相对路径。

*  返回值：等于0为成功，小于0为错误码，见’PG_DEV_TCP_ERROR_E’枚举定义。

*/

int pgDevTcpFileUp(int iAgentID, const char* lpszLocalPath, const char* lpszRelativePath)

### pgDevTcpFileUpData：发送上传文件数据

/**

*  描述：发送上传文件数据。（未实现）

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  lpData：[IN] 数据缓冲区的指针

*  uSize：[IN] 数据的长度（字节）

*  uPos：[IN] 数据在文件中的偏移位置。

*  返回值：大于0为发送的数据长度，小于0为错误码，见’PG_DEV_TCP_ERROR_E’枚举定义。

*/

int pgDevTcpFileUpData(int iAgentID, const char* lpData, unsigned int uSize, unsigned int uPos)

### pgDevTcpFileUpCancel：取消文件上传

/**

*  描述：取消文件上传。（未实现）

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  返回值：等于0为成功，小于0为错误码，见’PG_DEV_TCP_ERROR_E’枚举定义。

*/

int pgDevTcpFileUpCancel(int iAgentID)

### pgDevTcpFileDownReply：应答文件下传请求

/**

*  描述：应答文件下传请求。（未实现）

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  lpszLocalPath：[IN] 本地保存文件的路径。

*  返回值：等于0为成功，小于0为错误码，见’PG_DEV_TCP_ERROR_E’枚举定义。

*/

int pgDevTcpFileDownReply(int iAgentID, const char* lpszLocalPath)

### pgDevTcpFileDownAbort：中断文件下传

/**

*  描述：中断文件下传。（未实现）

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  返回值：等于0为成功，小于0为错误码，见’PG_DEV_TCP_ERROR_E’枚举定义。

*/

int pgDevTcpFileDownAbort(int iAgentID)

## 4）TCP设备端协议回调函数：

### pfnTcpError：上报操作错误

/**

*  描述：上报操作错误。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  iError：[IN] 错误码，参考’PG_DEV_TCP_ERROR_E’枚举定义。

*/

void (*pfnTcpError)(int iAgentID, int iError);

### pfnTcpNotify：上报通知事件

/**

*  描述：上报通知事件。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  uNotifyID：[IN] 通知事件号，参考’PG_DEV_TCP_NOTIFY_E’枚举定义。

*  lpszData：[IN] 通知事件所带的参数。

*/

void (*pfnTcpNotify)(int iAgentID, unsigned int uNotifyID, const char* lpszData);

### pfnTcpReceive：接收到二级制数据

/**

*  描述：接收到二级制数据。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  lpData：[IN] 数据缓冲区指针。

*  uDataSize：[IN] 数据长度（字节）。

*  lpszPeer：[IN] 客户端的P2P节点ID。

*/

void (*pfnTcpReceive)(int iAgentID, const void* lpData, unsigned int uDataSize, const char* lpszPeer);

### pfnTcpReceiveStr：接收到字符串数据

/**

*  描述：接收到字符串数据。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  lpszData：[IN] 数据缓冲区指针。

*  lpszPeer：[IN] 客户端的P2P节点ID。

*/

void (*pfnTcpReceiveStr)(int iAgentID, const char* lpszData, const char* lpszPeer);

### pfnTcpFileUpProgress：文件上传的进度

/**

*  描述：文件上传的进度。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  uSize：[IN] 文件的总长度（字节）。

*  uPos：[IN] 已经传输的偏移位置（字节）。

*/

void (*pfnTcpFileUpProgress)(int iAgentID, unsigned int uSize, unsigned int uPos);

### pfnTcpFileUpFinish：文件上传结束

/**

*  描述：文件上传结束。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  uSuccess：[IN] 是否传输成功。1为成功，0为失败。

*/

void (*pfnTcpFileUpFinish)(int iAgentID, unsigned int uSuccess);

### pfnTcpFileDown：接收到文件下传请求

/**

*  描述：接收到文件下传请求。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  uSize：[IN] 文件的总长度（字节）。

*  lpszRelativePath：[IN] 文件的存储相对路径。

*/

void (*pfnTcpFileDown)(int iAgentID, unsigned int uSize, const char* lpszRelativePath);

### pfnTcpFileDownData：接收到文件下传的数据

/**

*  描述：接收到文件下传的数据。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  lpData：[IN] 数据缓冲区指针。

*  uSize：[IN] 数据长度（字节）。

*  uPos：[IN] 数据在文件中的偏移位置（字节）。

*/

void (*pfnTcpFileDownData)(int iAgentID, const void* lpData, unsigned int uSize, unsigned int uPos);

### pfnTcpFileDownFinish：文件下传结束

/**

*  描述：文件下传结束。

*  iAgentID：[IN] 设备代理服务器ID。

*  uSuccess：[IN] 是否成功。1为成功，0为失败。

*/

void (*pfnTcpFileDownFinish)(int iAgentID, unsigned int uSuccess);

## 5）TCP Socket回调函数：

### pfnSocketOpen：创建tcp socket描述符，并连接设备代理服务器

/**

*  描述：创建tcp socket描述符，并连接设备代理服务器。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  lpszTcpSvrAddr：[IN] 设备代理服务器的侦听地址。

*  返回值：-1：失败，(0 或 >0)：返回Socket的描述符fd

*/

int (*pfnSocketOpen)(const char* lpszTcpSvrAddr);

### pfnSocketConnected：检查tcp socket连接是否完成

/**

*  描述：检查tcp socket连接是否完成。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iSocket：[IN] socket描述符。

*  返回值：-1：访问socket失败，0：连接还没有完成，1：连接已经完成。

*/

int (*pfnSocketConnected)(int iSocket);

### pfnSocketClose：关闭tcp socket描述符

/**

*  描述：关闭tcp socket描述符。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iSocket：[IN] socket描述符。

*/

void (*pfnSocketClose)(int iSocket);

### pfnSocketSend：发送tcp socket数据

/**

*  描述：发送tcp socket数据。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iSocket：[IN] socket描述符。

*  lpData：[IN] 数据缓冲区的指针。

*  uDataSize：[IN] 数据长度（字节）。

*  返回值：-1：访问socket失败，0：数据没有发送出去，>0： 发送出去的数据的长度。

*/

int (*pfnSocketSend)(int iSocket, const void* lpData, unsigned int uDataSize);

### pfnSocketRecv：接收tcp socket数据

/**

*  描述：接收tcp socket数据。

*  阻塞方式：非阻塞，立即返回。

*  iSocket：[IN] socket描述符。

*  lpBuf：[IN] 接收数据的缓冲区指针。

*  uBufSize：[IN] 缓冲区长度（字节）。

*  返回值：-1：访问socket失败，0：数据没有接收到，>0： 接收到的数据的长度。

*/

int (*pfnSocketRecv)(int iSocket, void* lpBuf, unsigned int uBufSize);

# 4. 库源码的配置(pgLibDevTcp.c)

## 1）内存占用配置

### 调节接收/发送缓冲区的长度（字节）

#define PG_DEV_TCP_BUF_SIZE  (2 * 1024)   // 默认是2K字节，可以根据需要调节，建议不要小于1K。

### 调节TCP连接控制数组的单元数

// TCP连接控制数组。

// 这个数组的单元数就是最大TCP连接数量，可以增加/删除以下数组的行数来调节最大TCP连接数量。

static PG_DEV_TCP_S s_stDevTcp[] = {

{"", "", "", "", "", PG_DEV_TCP_STA_Idle, 0, 0, 0, -1, {{0}, 0}, {{0}, 0}}

//	{"", "", "", "", "", PG_DEV_TCP_STA_Idle, 0, 0, 0, -1, {{0}, 0}, {{0}, 0}}

};

## 2）输出调试信息

### LOG打印开关

#define PG_DEV_TCP_LOG_ENABLE     1    // 1为打开，0为关闭

### 修改LOG打印函数dprintf() 的实现

// LOG打印函数，需要根据实际硬件的接口情况做修改。

static void dprintf(unsigned int uLevel, const char* lpszFmt, ...)

{

}

# 5. 附录

## 1）修改记录

| 版本号 | 修改内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 初始版本 |  |
| 1.1 | 增加第4章节“库源码的配置” |  |
| 1.3 | 修改pgDevTcpDataSend()函数和pgDevTcpDataSendStr()函数的lpszPeer参数的说明 |  |
| 1.5 | 增加 PG_DEV_TCP_NOTIFY_WAKE // 从设备代理服务器周期下发的唤醒通知. |  |