- P2P穿透模块 和 P2P隧道模块 的区别 v1.5

# 1. P2P穿透模块(pgLibConnect SDK)：

P2P穿透的核心功能模块，直接提供底层P2P编程API，适用于深度使用P2P的场景。例如：摄像头、智能家居、物联网、NAS，各种嵌入式设备，以及配套的PC客户端和手机APP。如下图中“P2P模块”所示：

P2P连接

P2P

穿透模块

视频播放

P2P

穿透模块

视频采集

监控客户端

IP摄像头

直接调用P2P模块的API

直接调用P2P模块的API

图1 把P2P穿透模块集成到视频监控系统中

# 2. P2P隧道模块(pgLibTunnel SDK)

P2P隧道模块是在P2P穿透模块的基础上，加上TCP与P2P之间的转换机制，提供通过P2P传输TCP流量的功能（TCP over P2P，或者称为P2P代理TCP），适用于使用TCP通信的场景。例如：连接数据库、传输文件（NAS）、连接企业服务器、连接WEB服务器、连接工作流、ERP等，以及连接各种基于TCP通信的应用。P2P隧道模块提供简单的集成编程API。“PP透客户端”是基于P2P隧道模块开发的。如下图中“P2P隧道”所示：

P2P

协议

TCP

服务器

P2P连接

P2P

协议

TCP

客户端

P2P隧道模块

P2P隧道模块

把TCP流量转成P2P流量

把P2P流量转成TCP流量

www

e

浏览器

WEB服务器

TCP连接

TCP连接

图2 通过P2P隧道访问WEB服务器

# 3. 两者优缺点比较：

## 1) P2P穿透模块：

优点：

因为是直接透明传输数据，所以任何类型数据都可以传输。

深度使用P2P通信，开发灵活，体积小。

缺点：

必须以库文件的方式集成到客户的程序的可执行文件里，必须进行二次开发调用库文件的API发送接收数据。

如果在不能对客户的程序进行二次开发的情况下，不适用。

## 2) P2P隧道模块：

优点：

可以作为一个独立的程序直接使用。在客户的程序不能进行二次开发的情况，也能使用。

可以库文件的方式集成到客户的程序的可执行文件中，也可以独立可执行文件的方式打包到客户的程序包里。

直接透明传输TCP协议的流量，绝大部分基于TCP的程序，可以直接使用。

缺点：

某些侦听端口固定且不能修改的TCP应用程序，不能使用。